Приложение № 6

к Договору поставки строительных материалов «СИБИТ®»

Требования

по транспортированию и хранению продукции

из газобетона автоклавного твердения завода «СИБИТ»

Данное приложение является неотъемлемой частью договора поставки строительных материалов «СИБИТ®»

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ДОКУМЕНТАМИ О КАЧЕСТВЕ

При отпуске продукции со склада на каждую отгружаемую партию выдаётся документ о качестве (паспорт качества).

Документ о качестве выдаётся на основании обязательных испытаний продукции, определённых в ГОСТ 31360-2007, и содержит показатели основных характеристик материала.

Документы, выданные производителю в рамках добровольной сертификации, размещены на сайте завода «СИБИТ» и доступны для скачивания. Например, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности (определение предела огнестойкости) и т.п.

УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ

Блоки стеновые СИБИТ (далее блоки) устанавливаются на деревянные поддоны, бандажируются двумя поясами пластиковой лентой и упаковываются в стрейч/стрейч худ плёнку с наклеиванием на неё этикетки или с нанесением на неё маркировки водостойким маркером чёрного цвета. Допускается упаковка поддонов без стрейч/стрейч худ плёнки. В этом случае маркировка наносится угольным карандашом чёрного цвета на вертикальную плоскость поддона. Для продукции D600 (средняя плотность 600 кг/м³) маркировка наносится на каждый третий поддон, для остальной продукции маркировка наносится на каждый поддон.

Параметры поддона с блоками:

•	высота 1305 мм (с учётом деревянного поддона 105 мм);

•	длина 1000 мм;

•	ширина 625 мм;

•	объём поддона 0,75 м³;

•	вес поддона от 500 до 720 кг.

Перемычки укладываются на деревянные европоддоны, увязываются двумя поясами пластиковой лентой, образуя пачку.

Параметры стандартных пачек с перемычками:

•	высота 1144 мм (с учётом европоддона 144 мм);

•	длина 1200, 1500, 2000, 2500 и 3000 мм;

•	ширина 1000 мм;

•	вес пачек от 700 кг до 1500 кг.

При комплектации сборной пачки перемычки укладываются на специальный деревянный поддон (поддоны) и европоддон (европоддоны).

по убыванию их длин в следующем порядке:

- перемычки шириной 300 мм, длиной 3000 мм;

- перемычки шириной 300, 200 мм, длиной 2500 мм;

- перегородочные перемычки шириной 150, 100 мм, длиной 2500 мм;

- перемычки шириной 300, 200 мм, длиной 2000 мм;

- перегородочные перемычки шириной 150, 120, 100 мм, длиной 2000 мм;

- перемычки шириной 300, 200 мм, длиной 1500 мм;

- перегородочные перемычки шириной 150 мм, 120 мм, 100 мм длиной 1500 мм;

- перемычки шириной 300, 200 мм, длиной 1200 мм;

- перегородочные перемычки шириной 150, 120, 100 мм, длиной 1200 мм.

При комплектации сборной пачки первым рядом укладываются перемычки шириной 300, 200 мм, а также если при комплектации сборной пачки перегородочные перемычки по длине больше несущих перемычек, то перегородочные перемычки укладывают на специальный деревянный поддон (поддоны) - 1200х900 и 1200х1000.

При комплектации пачки из 4-х и менее перемычек укладываются на поддоны - 600х500, 600х600.

Высота сборной пачки должна быть не более 1 м.

Панели перекрытий укладываются на деревянные поддоны, увязываются двумя поясами пластиковой лентой. Пачки с панелями содержат до 5 изделий высотой по 240 мм и до 4 изделий высотой по 300 мм.

Параметры стандартных пачек с панелями перекрытий:

•	высота до 1305 мм (с учётом деревянного поддона 105 мм);

•	ширина 600 мм;

•	длина в соответствии с габаритами изделия;

•	вес пачек от 1225 кг до 3905 кг.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ, ПРАВИЛА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА

Загрузка продукции в автотранспортные средства производится автопогрузчиками с двух сторон кузова. Поддоны устанавливаются вплотную без зазоров.

Требования к автотранспортным средствам при перевозке груза (изделий из газобетона):

•	ширина борта не менее 2,2 м;

•	настил кузова ровный (без перепадов плоскости);

•	стойки съёмные;

•	система крепления грузов (наличие не менее 4-х стяжных ремней).

Перед погрузкой водитель обязан подготовить кузов транспортного средства:

•	снять тент;

•	открыть борта;

•	снять стойки;

•	подготовить стяжные ремни;

•	очистить кузов от мусора, снега и т.п.

Окончательная «затентовка» машин и крепление груза производится водителем за территорией завода после предоставления груза к осмотру на выезде с завода. Дополнительно рекомендуется использовать картонные или пластиковые уголки для подкладывания под стяжные ремни.

Последний ряд поддонов подлежит обязательному закреплению. Стяжные ремни крепятся крюками за петли в кузове транспортного средства. Крепление продукции должно исключать её продольное и поперечное смещение, а также взаимное столкновение и трение в процессе транспортирования (Рис.1, 2).

Рис.1 Схема обвязки и крепления поддонов с продукцией (блоки) на автотранспортном средстве.

Рис.2 Схема обвязки и крепления поддонов с продукцией (блоки и перемычки) на автотранспортном средстве.

Погрузка упаковок с перемычками в автотранспортные средства производится погрузчиком с борта или мостовым краном сверху с использованием мягких строп.

Размещение упаковок с перемычками в автотранспортном средстве производится вдоль борта (продольной осью по направлению движения транспорта) в передней части кузова с обязательной увязкой стяжными ремнями.

Погрузка упаковок с панелями перекрытий в автотранспортные средства может производиться погрузчиком с борта, мостовым краном сверху с использованием мягких строп.

Размещение упаковок с панелями перекрытий в автотранспортном средстве производится вдоль борта (продольной осью по направлению движения транспорта) и по три пачки на ширину кузова. Между пачками могут быть дополнительно установлены два распорных бруска толщиной 50-80 мм на расстоянии 500-700 мм от краев пачек. Размещение пачек в кузове производится на расстоянии 300-500 мм от переднего и заднего бортов, а также между рядами пачек. Если осуществляется погрузка пачек с панелями перекрытий различных длин, то пачки с большей длиной устанавливаются в середину кузова, а более короткие по краям.

Упаковки с панелями перекрытий обязательно должны быть закреплены в кузове автотранспортного средства стяжными ремнями - не мене 2-х ремней на 1 ряд упаковок с изделиями.

РАЗГРУЗКА ПОДДОНОВ С АВТОТРАНСПОРТА НА ОБЪЕКТЕ

Разгрузка продукции на склад клиента или на строительную площадку осуществляется автопогрузчиком или краном с использованием съёмных грузозахватных приспособлений.

При работе самогруза или крана с использованием вилочного захвата (крюк фиксируется в рабочем положении) допускается одновременно разгружать 1 поддон или 2 поддона с блоками (Рис.2).

Рис. 2 Разгрузка поддонов с использованием вилочного захвата

1)	Вилочный захват   2) Поддон с продукцией   3) Страховочная цепь

При работе самогруза или крана с использованием мягких строп допускается одновременно разгружать 1 поддон или 2 поддона (Рис.3) с блоками. Длина строп должна быть не менее 7 метров с дополнительной (1,2-1,5) м длиной ветви паука; угол α между стропами должен быть не более 90 градусов. При одновременной разгрузке 2-х поддонов строповка должна обеспечить подъём без образования зазора между ними. В противном случае необходимо разгружать по 1 поддону.

Рис.3 Разгрузка поддонов с использованием мягких строп

Разгрузка пакетов с перемычками и панелями перекрытий должна производиться с использованием мягких строп по одной пачке (Рис.4).

Рис.4 Разгрузка армированных изделий с использованием мягких строп

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Для хранения поддонов и упаковок с изделиями из газобетона необходимо предварительно подготовить площадку.

Для складирования в один ярус:

•	выровнять площадку (в зимнее время расчистить от снега);

•	расчистить от камней, битых кирпичей, другого строительного мусора и по возможности отсыпать щебнем;

•	выполнить водоотвод дождевой/талой воды;

•	обеспечить свободный подъезд автотранспорта к площадке.

Для складирования в два яруса площадка должна содержать ровное твёрдое покрытие; например, бетонное, асфальтовое или покрытие из дорожных плит.

Оба яруса продукции устанавливаются в одном направлении с деревянными прокладками между ярусами толщиной не менее 20 мм с соблюдением мер, исключающих возможность повреждения продукции. Размеры проходов и проездов между штабелями или отдельными поддонами на строительной площадке должны соответствовать требованиям согласно СНиП 12-03-2001 (Безопасность труда в строительстве).

При длительном хранении на строительной площадке поддонов, упакованных в стрейч худ плёнку, рекомендуется удалять упаковочную плёнку с боковых поверхностей поддона для свободного испарения из блоков влаги (отпускной влажности). Не удалённая верхняя часть упаковки предохраняет горизонтальные поверхности блоков от переувлажнения при воздействии атмосферных осадков.

Внимание! Транспортирование поддонов с удалённой упаковкой к месту кладки необходимо осуществлять с особой осторожностью во избежание падения отдельных блоков из поддона.

Установка и хранение упакованных пачек с перемычками на объекте допускается в 1 ярус для перегородочных перемычек (толщиной 100-150 мм) и в 2 яруса для несущих перемычек. На площадках без твёрдого покрытия хранение перемычек допускается в 1 ярус.

Установка и хранение упакованных пачек с панелями перекрытий на объекте допускается в 1 ярус.

ПОДАЧА НА МОНТАЖ АРМИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Перемычки

Монтаж перемычек толщиной 200 и 300 мм выполняется в рабочем положении, согласно маркировке на боковой поверхности верха изделия (знак « ↑↑ » обозначает верх перемычки по ГОСТ 14192-96) (Рис.5), с использованием захвата для блоков и перемычек (Рис.6) или мягкими стропами (Рис.7).

На боковую поверхность перемычек толщиной 200 и 300 мм с обеих сторон также наносится знак      « I », указывающий минимальную глубину опирания изделия на каждую сторону.

Поштучное перемещение и подача на монтаж перемычек толщиной 100-150 мм производится в рабочем положении узкой гранью вверх.

На одной из торцевых частей перемычки нанесена маркировка:

ПР12.3.25 – сокращённая марка перемычки, где ПР – сокращённое наименование перемычки 12 – длина в дециметрах (1200 мм) 3 – ширина (толщина) b в дециметрах (300 мм) 25 – высота в дециметрах (250 мм) 120 – номер партии 03/01 – дата изготовления ОТК 3 – номер контролёра

Рис.5 Маркировка перемычек

Рис.6 Захват для блоков и перемычек 			Рис. 7 Мягкие стропы

Панели перекрытий

Панели перекрытий размещены в пачках в рабочем положении – заливочным пазом вверх.

Поштучное перемещение панелей перекрытий и монтаж осуществляется в рабочем положении захватом для плит (Рис.8) или мягкими стропами. Для стыковки смонтированных панелей перекрытий применяется прижимной рычаг (Рис.9).

Рис.8 Захват для плит							Рис.9 Прижимной рычаг